附件1：

	租赁设备清单及需求


	序号
	名称
	数量
	需   求

	1
	全自动血细胞分析仪
	3台
	综合检测速度≥120/小时；并可以检测末梢血，末梢血测定无需稀释可以直接上机测定，末梢血使用量≤40微升。

室间质评：在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

	2
	全自动尿液分析仪（不含尿沉渣）
	2台
	综合检测速度≥120/小时。        

室间质评：在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

	3
	全自动凝血分析仪
	2台
	检测速度≥120测试/小时。          

检验项目包括常规凝血项目、D2聚体、FDP，检测项目以后可以拓展开展新项目如抗凝血酶III、蛋白C等。

室间质评：在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

	4
	全自动生化分析仪
	1台
	检测速度：检测速度≥1500测试/小时

试剂位为全开放试剂位。                   

室间质评：在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

	5
	全自动生化免疫检测分析流水线
	1套
	设备为全自动化学发光分析仪和全自动生化分析仪通过轨道连接组合的流水线。 

检测速度：全自动生化分析仪检测速度应≥1500测试/小时；全自动化学发光分析仪检测速度≥400测试/小时。                                    3. 全自动生化分析仪试剂位为全开放试剂位。           

4.室间质评：在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

	6
	全自动化学发光分析仪
	2台
	检测速度≥400测试/小时。         

室间质评：在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

	7
	全自动电解质分析仪
	4台
	检测速度≥120测试/小时。          

室间质评：在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

	8
	全自动免疫化学发光分析仪
	2台
	用于检测肌钙蛋白I、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、降钙素原、B型钠尿肽前体等。                                                2. 检测速度≥200测试/小时。         

3.室间质评：在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

	9
	全自动糖化血红蛋白检测仪
	1台
	检测速度≥60个/小时。           

室间质评：在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

	10
	全自动特定蛋白检测仪
	2台
	用于检测全血CRP，能检测全血标本，末梢血标本。                       2.检测速度≥120测试/小时。 

3.可用于检测尿液肾功如α1微球蛋白、β2微球蛋白等。         

4.室间质评：参加国家卫生健康委临床检验中心组织的室间质评。

	11
	全自动血气分析仪
	3台
	样本检测速度应≥30个/小时。      

室间质评：参加国家卫生健康委临床检验中心组织的室间质评。

	12
	全自动免疫荧光检测仪
	2台
	标本测试时间≤15min。                                         

用于心梗三项、D-二聚体快速检测的小设备，并且可用于救护车携带检测。
可检测全血标本。

	13
	全自动干式荧光免疫分析仪
	3台
	标本测试时间≤15min。

用于心梗三项、D-二聚体快速检测。
一次性至少可检测20个标本，并且可检测全血标本。

	14
	CO2培养箱
	2台
	全自动CO2培养箱，自动化程度高，能实现数显温度、湿度、CO2浓度及错误功能报警蜂鸣显示。                                    2.用于微生物培养。                 

3.工作区尺寸≥498×546×678(mm)。

	15
	全自动血培养系统
	2台
	1.自动化程度高，血培养阳性自动报警提示。                               2.培养检测孔位数不低于120。 

	16
	细菌鉴定及药敏分析系统
	1台
	1.鉴定种类：提供革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、真菌等鉴定。
2. 药敏种类：药敏种类：真菌测试板药敏种类≥5种，肠杆菌科测试板药敏种类≥25种，非发酵菌科测试板药敏种类≥22种，葡萄球菌/微球菌科测试板药敏种类≥24种，链/肠球菌科测试板药敏种类≥23种。

3.配套浊度计和加样仪。                 

4.室间质评：在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

	17
	医用微生物标本专用转运箱
	2台
	符合国家生物安全相关规定要求。    

容积≥20L。



	18
	A2型生物安全柜
	2台
	能满足至少双人操作，且满足生物安全监测的要求。

符合国家生物安全相关规定要求。

	19
	压力蒸汽灭菌器
	2台
	设备为全自动。                  

自动化程度高，能实现数显温度、时间、压力等值，及错误功能报警蜂鸣显示。

设备容器≧100L。

	20
	全自动血型鉴定仪
	2台
	适用范围：血型鉴定、交叉配血、不规则抗体实验、Rh分型。                   

室间质评：参加国家卫生健康委临床检验中心组织的室间质评。

	21
	血型卡孵育器
	2台
	温度控制数显，温度能控制在37℃。

能孵育血型数量不低于2架。

	22
	血型卡离心机
	2台
	设备为全自动。                   

启动即上锁，确保运行安全。      

用于离心卡式血型鉴定卡及合血卡。

	23
	冰冻血浆融解仪
	2台
	全自动水浴式融化血浆。           

融化容量：≥4袋/次。

	24
	医用储血专用冰箱
	2台
	双温控、数显、报警蜂鸣。         

能联网监控。                    

医用储存血液制品血专用（悬浮红细胞等）。                             4.冰箱2-6℃。                      

5.容积≧300L

	25
	医用储血低温冰箱
	1台
	双温控、数显、报警蜂鸣。        

2.能联网监控。                                                                       3.医用储存血浆制品专用。           

冰柜-40℃以下，无霜。          

5.容积≧300L。 

	26
	血液制品转运专用箱 
	1台
	温度控制在2-6℃。                

容积≥12L。                     

3.适用于血液制品（如：悬红等）转运。

	27
	血液制品转运专用箱
	1台
	温度控制在-20℃以下。           

容积≥18L。                      

3.适用于血液制品（如：冰冻血浆等）转运。

	28
	恒温水箱
	2台
	数显温度，可恒温37℃。

	29
	梅毒检测水平旋转仪
	1台
	数显时间，转数，且转数应符合连续10-210转/分。

	30
	低速离心机
	2台
	离心速度不低于3000转/分钟，离心管孔数≧24孔；双重门锁系统，启动即上锁，确保运行安全。可以离心目前使用的3ml真空采血管。

	31
	低速离心机
	1台
	离心速度不低于3000转/分钟，离心管孔数≧12孔；双重门锁系统，启动即上锁，确保运行安全。可以离心目前使用的3ml真空采血管。

	32
	低速离心机
	3台
	离心速度不低于3000转/分钟，离心管孔数≧48孔；双重门锁系统，启动即上锁，确保运行安全。可以离心目前使用的3ml、5ml真空采血管。

	33
	高速离心机
	2台
	离心速度不低于10000转/分钟，离心管孔数≧12孔；双重门锁系统，启动即上锁，确保运行安全。可以离心目前使用的1.5ml离心管。

	34
	光学显微镜
	3台
	双目镜，物镜配置不低于10×、40×、100×等物镜物镜；带图像采集功能

	35
	医用冷藏冰箱
	6台
	医用冷藏冰箱，数显温度，温度2-8℃，容积≧280L。

	36
	医用冷藏冰箱
	4台
	医用冷藏冰箱，数显温度，温度2-8℃，容积不低于628L。

	37
	医用冷冻冰箱
	2台
	医用冷冻冰箱，数显温度，温度-20℃，容积不低于280L。

	38
	医用冷冻冰箱
	1台
	医用冷冻冰箱，数显温度，温度-80℃，容积不低于280L。

	39
	移液器
	4支
	量程10ul

	40
	移液器
	8支
	量程100ul 

	41
	移液器
	2支
	量程200ul

	42
	移液器
	4支
	量程25ul 

	43
	移液器
	5支
	量程1000ul 

	备注：相关医用设备包含但不限于以上设备，需满足临床业务开展同时，满足医疗机构创评创建需要。


	租 赁 服 务 需 求

	1.检验设备采用租赁形式，租赁期限5年。                                                        2.租赁费包含所有设备维修、定期巡检、校准、升级等运行维护费用以及所有设备的试剂软件与信息化管理软件的接口、维护、更新等费用，具体细则如下：根据医院发展和医院要求，提供相关信息软件及硬件，且应按照采购人要求负责对接医院LIS平台等采购人现有或以后增加的各项软件或平台，主动配合和开放接口，实现双向通讯，保证所有设备均须连接医院LIS系统可实现互联互通。

3.租赁费包含用水设备的纯水设施、检测设备停电保护设施UPS、设备相配套的电脑、储血专用冰箱和储血低温冰箱相关的输血科智能全温控监测设备及相应软件设备、光学显微镜图像接口技术，实现LIS程序的图像采集。

4.租赁费包括设备运输、安装、调试、保险、代理、培训、验收、税费等。
5.交货地点为采购人指定地点。



注：上述设备市场调研为整包，信息征集不拆分，拆分提供视为无效。
